广西大学

实验室安全培训会议

学习资料

培训地点：银林山庄

培训时间：2012年12月7~8日

主办单位：广西大学实验设备处

培 训 内 容

一、广西大学实验中心管理条例

主讲人：邓文（实验设备处处长）

二、广西大学实验室安全卫生管理规定

主讲人：邓文（实验设备处处长）

三、实验教学安全管理规定

主讲人：邓文（实验设备处处长）

四、广西大学实验室三废处理暂行办法

主讲人：龚福忠（实验设备处副处长）

五、广西大学化学危险品安全管理办法

主讲人：蒋月秀（化学化工学院副院长）

六、广西大学教学实验室紧急情况处理预案

主讲人：龚福忠（实验设备处副处长）

七、麻省理工学院化学系实验室手册（摘录）

主讲人：龚福忠（实验设备处副处长）

主持：秦伟（实验设备处处长）

目   录

一、广西大学实验中心管理条例…………………………….…..4

二、广西大学实验室安全卫生管理规定………………………...7

三、实验教学安全管理规定 …………………………………....9

四、广西大学实验室三废处理暂行办法………………………...11

五、广西大学化学危险品安全管理办法…………………..…...13

六、广西大学教学实验室紧急情况处理预案……………….....14

七、麻省理工学院化学系实验室手册（摘录）………………….17

广西大学实验中心管理条例

一 总 则

1.为优化资源配置，提高办学效益和人才培养质量，按照教育部《高等学校实验室工作规程》的要求，各院、部建立实验中心，对院、部所属教学实验室进行统一管理。为规范实验中心的建设与管理工作，特制定本条例。

2.实验中心必须努力贯彻学校办学指导思想，保证学校教学实验、科学研究任务的完成，不断提高实验教学和科学研究水平，为学校的育人事业服务，为经济建设和社会发展服务。

3.实验中心及所属教学实验室建设，纳入学校建设总体规划，与人才培养规模、层次以及学科建设协调发展。

二 任 务

1.根据学校教学计划，承担实验教学任务，编写实验教学指导书和实验教材，安排实验指导人员，组织实验教学工作。

2.吸收现代科学研究的新成果、新装备，充实实验教学内容，提高实验室建设水平。不断改进实验教学方法，着力培养学生分析问题、解决问题的能力以及创新精神、创新能力、理论联系实际的学风和严谨的科学态度。

3.实验中心所属教学实验室在完成正常教学任务的前提下，应积极开展科学研究、技术开发和社会服务。开展新型实验装备的研制、学术研讨、交流活动。支持教师、技术人员申报科研课题。

4.根据实验教学工作的需要，制订实验室建设规划，提报实验室建设方案，并组织实施。

5.在学校主管部门统一组织协调下做好新增仪器设备、实验装置的论证、购置工作。

6.负责实验室仪器设备、装置的管理、维护、计量标定工作，使仪器设备经常处于完好状态，提高仪器设备利用率。

7.负责实验室房产、仪器设备账、物、卡的管理和实验室基本信息的收集、统计工作。

8.严格执行学校各项规章制度，搞好环境保护和安全管理工作。

9.负责实验技术人员和实验室管理人员的管理工作。

三 体 制

1.实验中心实行校、院（部）两级管理体制。学校成立实验室工作委员会，对实验室的改革与发展进行统一组织与协调。学校实验室工作委员会办事机构设在资产管理处。

2.资产管理处是学校实验室管理的职能部门，负责学校实验室建设规划与管理工作。教务处负责实验教学的计划、组织、指导工作。

3.各院、部成立实验中心。实验中心下设基础课、技术基础课、专业课教学实验室，各类实验室根据专业培养方向需要，可设若干分室。实验中心及所属实验室的建立、调整或撤消，必须经学校主管部门批准。

四 人 员

1.实验中心主任原则上由分管实验室工作的副院长（部）长担任，根据实际工作需要，可设副主任若干人。

2.实验中心主任的主要职责是：

(1)根据本中心所承担的教学任务，负责编制本中心建设规划和教学计划，并组织实施。

(2)领导并组织完成实验中心应承担的各项任务。

(3)负责实验中心专、兼职工作人员的日常管理及培训、考核工作。

(4)负责实验室资产管理工作，努力提高投资效益。

(5)搞好实验中心的安全、环境保护和卫生管理工作。

(6)定期总结工作经验，不断提高管理水平。

(7)做好中心管理工作记录，组织完成实验数据统计和上报工作。

3.实验中心人员的编制，由学校人事处会同资产管理处根据各实验中心实验教学工作量确定。

4.实验中心各类人员应有明确的岗位职责及分工细则。专职实验技术人员应建立岗位日记。

5.实验中心要抓好实验技术队伍的培训。有计划地引进高学历人员，改善实验技术队伍的人员结构。实验中心各类人员的级别晋升、工作待遇，根据实验工作特点和本人实绩，按照国家和学校有关规定执行。

五 资 源

1.实验中心资源主要是指学校下拨其使用的经费、房屋及仪器设备等。对实验中心所属教学实验室的建设经费按照"集中投资、重点建设、立项拨款、招标采购、效益评估"的原则进行管理。

2.各实验中心应在实验设备处领导下合理使用经费，有计划更新仪器设备，保证各项实验正常开出。

3.实验中心仪器设备、实验材料、低值易耗品的管理，由中心主任指定专人(资产管理员)负责。

4.固定资产的管理要做到帐、物、卡相符，大型、精密、贵重仪器设备要有专人管理，对仪器设备进行定期检测和维护，完好率不得低于90%。

5.严格执行学校有关仪器设备购置、报损、报失、报废、外借和调拨等管理制度。

6.适时提出实验室环境条件改造计划，并做好修缮项目的监督、验收工作。

7.在仪器设备管理中，应体现专管共用、资源共享的原则。在完成正常教学任务的前提下，应利用课余时间面向学生开放，并积极开展社会服务。

六 安 全

1.实验中心主任是本中心安全环保工作的责任人。

2.做好安全、卫生和环境保护工作，经常对师生员工进行安全教育，确保实验中心的安全和环境整洁。

3.保持室内通风、照明、控温、控湿等设施完好；做到电、水、气管道布局合理、规范；有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设备和设施；有"三废"处理措施，不随意排放废气、废水、废物，不污染环境。

4.针对高温、辐射、病菌、病毒、激光、噪声、粉尘等对人体有毒有害的环境，加强劳动保护工作。在上述环境中工作的人员，应按国家和学校有关规定落实津贴和劳动保护待遇。

七 附 则

1.各实验中心要根据《高等学校实验室工作规程》和学校有关实验室管理的文件精神，结合本中心实际情况，制定实验中心管理的具体实施办法。

2.本条例自发布之日起执行。由实验设备负责解释。

广西大学实验室安全卫生管理规定

1. 根据上级有关规定和我校实际情况，为确保教学、科研实验工作的顺利进行，特制定本守则。

2．实验室的安全卫生工作，是教学、科研工作的根本保证。实验室领导必须把实验室的安全卫生工作列入重要议事日程，要认真贯彻执行有关安全卫生规定，保障师生和实验室财产安全。

3．实验室实行安全卫生岗位责任制。应设一名同志负责安全卫生工作，履行安全卫生监督、检查等项职责，预防各类事故的发生。

4．进入实验室的所有人员必须严格遵守本守则。实验室要定期对实验室工作人员进行安全卫生教育与技术培训，不断增强安全卫生意识。

5．每学期开始和节假日放假前，实验室要组织一次安全检查与整改，发现问题要及时处理上报。

6．实验室要采取得力措施“防火、防水、防爆炸、防盗、防破坏”，杜绝各类事故发生。

7．实验室如发生安全事故，立即采取应急措施，及时处理和报告有关部门。重大事故要保护现场，协助有关部门检查处理。

8．实验室用电、用气和使用易燃、易爆物品，要符合有关规定和操作规程，不得乱拉电线，不得擅自安装和使用煤气炉、电炉、电取暖器和大功率加热器。

9．实验人员离开实验室时要切断电源，熄灭火种，关掉水龙头、气阀门，关好门窗。

10.实验室必备适用的消防器材，放置于明显之处，并指定专人负责，妥善保管，定期检查、更换。

11.各种储气罐必须配有有效安全阀、压力表并定期检查与检修。

12.各种气瓶在存放、使用时必须距离明火或赤热金属十米以外，离开取暖设备一米以外。

13.对贵重金属、两用物资、机密资料文件，要妥善保管，防止丢失和被盗。

14.对危险品、剧毒品、细菌病毒的管理和使用要严格执行[化学危险品安全管理条例]按工作需要限量领取，按操作规程使用。

15.对废气、废物、废液，应按照有关规定，妥善处理，不得随意排放，不得污染环境。

16.对实验动物，要有专人负责，并有实验动物管理措施。

17.实验室新建、改建、扩建工程及采用新材料、新工艺或新设备，都必须有保证安全和消除有害物质的设施。这些设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时启用。

18.实验室内采光与照明，应达到实验操作照度标准。

19.实验室应有良好的通风、除尘及空气调节设施，使室内温湿度及空气清新度满足实验要求。

20.实验室要保持整洁卫生，地面无废纸、烟头、痰迹、积水，不准堆放杂物。墙面和门窗无蛛网、灰尘，仪器设备、家俱布局合理，摆放整洁。

21.实验室要针对有高温、低温、燥声、辐射、激光、粉尘等对人体有害的环境，切实加强治理和劳动保护措施。

22.实验室的配电室、充电室、危险品仓库、压力容器库等安全重点场所及特殊危险区域应设置必要的防护设施及警示标志，非责任人员未经批准，严禁入内。

23.实验室工作人员的劳动安全防护用品和营养保健费的发放，按照国家有关规定执行。

24.实验室定期开展安全卫生评比工作，表彰先进。对违反本守则，造成事故者，要追究责任。

广西大学实验教学安全管理规定

为保证实验教学的安全，做到防患于未然，保证实验教学在特制订。

一  总体要求

所有进入教学实验室进行教学活动的老师、学生、实验技术人员都必须：

1.了解实验室应急预案，明确撤离的方式和路线，明确紧急时可以采取的措施。

2.必须学会常用灭火器的原理及其适用范围。能够根据情况采用合适的装置进行灭火。

3.对实验防护高度重视，按照规定进行着装。

4.必须学会各种紧急情况的处理方法，懂得自我保护，遇紧急情况时能够自救。

二  实验指导教师

1.必须对所指导实验的关键点，可能出现危险的种类和处理方法有全面深入的 理解。

2.对有特殊防护要求的实验，必须事先告知学生，并有义务和权力监督学生按照规定使用保护装置。

3.必须详细观察和处理实验中的问题，将问题消灭在萌芽状态。不得长时间离开实验指导岗位。

4.严格要求学生，对于实验不认真，闲聊、打闹，干扰实验秩序，可能导致危险的学生，有权终止其实验，并报请实验中心取消其实验资格。

5.参加实验教学改革，对使用非环境友好试剂、废渣、废液多，或存在安全隐患的实验进行改革。

6.如遇危险发生，作为现场指挥，按照应急预案的要求组织撤离、指挥应急小组的工作，并上报相关人员。

三  实验技术人员

1.必须保证实验室具有充足的消防设施，如石棉布、沙、灭火器，并保证设施、器材能够有效工作。

2.必须保证实验室通风系统安全高效地工作。

3.实验室应准备必要的应急药品和应急药箱。实验室内必须保证稀碳酸氢钠溶 液、稀硼酸溶液、固体碳酸钠等常用的应急处理药品。

4.实验技术人员必须根据学院危险品存放的规定，严格危险品的购置程序、尽量避免危险品的储存，保证储存的安全。

5.要定期对危险品的状况进行检查，检查要留有详细记录，出现问题要及时处理并上报。

6.负责废液、废渣回收装置的管理和周转，负责标明废液、废渣的主要成分及建议处理方法。

7.发生紧急情况时，作为应急小组成员，在实验指导教师的指导下，按照中心应急处理程序进行工作。

四  实验学生

1.必须主动接受安全教育和培训。必须通过实验室安全教育。必须懂得紧急情况下如何撤离，能够听从教师的指挥和安排，有自救常识。

2.必须认真预习，熟悉实验的原理和操作过程，明确实验的关键和危险点，否则不得进入实验室。

3.要有自我保护意识，必须按照要求穿着实验服，必要时佩戴防护眼镜、防护围裙、防护手套等。

4.实验过程中必须仔细观察、认真记录，不得擅自离开实验装置，不得闲谈，更不准打闹。

5.遵照规定正确使用有毒、有害试剂，能够正确使用通风橱、加热设备等。

6.遵照实验室环保要求，将实验废液废渣等倒入指定容器中，不得将倒入下水道。

7.不得携带试剂等离开实验室。

8.离开实验室完成卫生打扫和安全检查，离开前洗手。

广西大学实验室三废处理暂行办法

为妥善处理教学实验过程中产生的“三废”，保护参加教学实验的教师、学生的身体健康，根据国家有关规定和我校实际情况，制定本办法。

一  废气处理

1．无机酸性气体均在通风橱中排放。

2．无机有毒有味气体要排到室外或在通风橱中排放。

3．有机废气要通过通风橱排出室外。

二  废液处理

1．酸性、碱性废液按照其化学性质，分别进行中和后处理。废酸液可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤，滤液加碱中和，调pH至6~8后就可排出，少量滤渣可回收进行统一处理。

2．废洗液可用高锰酸钾氧化法使其再生后使用。少量的废洗液可加入废碱液或石灰使其生成氢氧化钙沉淀，将沉淀回收进行统一处理。

3．氰化物是剧毒物质，少量的含氰废液可先加氢氧化钠调至pH＞10，再加入数克高锰酸钾使CN-氧化分解。大量的含氰废液可用碱性氯化法处理，先用碱调至pH＞10，再加入次氯酸钠，使CN-氧化成氰酸盐，并进一步分解为CO2 和N2。

4．含汞盐废液应先调pH 至8~10，然后加入过量的Na2S，使其生成HgS 沉淀，并加FeSO4 与过量S-生成FeS 沉淀，从而吸附HgS 共沉淀下来。离心分离，清液含汞量降到0.02mg·dm3 以下，可排放。残渣统一回收处理，但要注意一定在通风橱中进行。

5．有机废液要在化学楼外专用废桶中进行统一回收处理。

三  废渣处理

1．无毒废渣可倒入楼外专用垃圾桶中。

2．有毒废渣要根据情况加以化学处理，使其变为低毒或无毒残渣，然后回收进行统一处理。

四  的微生物污染源处理

1．实验中被无毒微生物污染的物品要用新洁尔灭、酒精、碘酒等消毒剂消毒后再行处理。

2．被有毒微生物污染的器皿、器械等要经过高压灭菌后再投入使用。

3．被有毒微生物污染的一次性物品，要经过高压灭菌后处理。

4. 实验用解剖动物尸体用消毒液消毒后先放在实验室冰柜，达到一定数量后由有关单位统一处理。

五．其他物品按各专业实验室的专业处理方式进行处理。

广西大学化学危险品安全管理办法

为了加强对化学危险物品的安全管理，保证学校教学、科研的顺利进行及生

命财产的安全，特制定本办法。

一、凡在学校仓储、使用化学危险物品的单位和个人，必须遵守本办法。

二、化学危险物品的范围：化学危险物品系指易燃、易爆、剧毒、放射性及其它带有危险性的物品。

三、化学危险物品的申请及购置：凡需使用化学危险物品的单位，应提交化学危险物品使用申请报告，经审批同意后，由学校统一组织采购。对剧毒、放射性危险物品，应报校公安处备案后方可购置。

四、化学危险物品的提运

（一）装运化学危险物品，应严格遵照公安部门和交通运输部门的有关规定办理各种准运手续，小心谨慎，严防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。装运气瓶要拧紧瓶塞，运输时要带好必要的防护设备。提运化学危险物品车辆应悬挂危险物品标志，车上严禁烟火，确保人身、财产安全。

（二）性质互相抵触的化学危险物品，不能同时装运（如氢气和氧气等）。

易燃品、油脂或带有油污的物品，不得与氧气瓶和强氧化剂同时装运。对容易引起燃烧、爆炸和有毒的化学危险物品，应专车提运。

五、化学危险物品的管理

（一）对易燃、易爆、剧毒、放射性及其它化学危险物品，必须指定工作认真负责，并具备一定保管知识的专人（要求为两人）负责管理，使用单位不设二级仓库。化学危险物品的领用，由专人负责，持化学危险物品使用申请报告和使用单位负责人签字的领料单到化学危险品仓库办理领料手续，并做好详细的领料和使用记录。要采取必要的劳动保护与安全措施，对存放地点和危险物品要经常检查，及时排除不安全隐患，防止因变质分解造成自燃、爆炸事故发生。

（二）使用化学危险物品的单位负责人要经常对使用化学危险物品的教职员工、学生进行安全教育。学生使用化学危险物品时，教师应详细指导监督，并采取必要的安全防护措施。

（三）化学危险物品的空容器、变质料、废溶液、溶渣等应予以妥善处理，严禁随意抛洒。

六、本办法从发文之日起执行。

广西大学教学实验室紧急情况处理预案

为确保实验教学工作安全、顺利地进行，在出现紧急情况时做出准确、及时的反应，尽可能地减少事故损失，特制订本预案，希望广大教职工能够严格遵照执行。

第一条：紧急情况

所谓实验教学紧急情况指：1）失火；2）触电；3）跑水；4）中毒；5）灼伤；6）割伤等。

第二条：应急处理小组：

应急处理小组分三个级别：

- 现场应急处理小组：由实验室主任、实验指导教师、实验技术人员等3-4人组成。

- 中心应急处理小组：由中心主任、副主任和安全骨干等5-6人组成。

- 学院应急处理小组：由院长、书记、主管实验教学副院长、办公室主任、办公室人员等6-8人组成。

第三条：失火

1. 在出现失火事故时，实验指导教师作为第一现场负责人，负责按照应急预案进行紧急处理。

2. 指导教师应首先组织学生按照预先设定的程序和路线撤离到楼外。切断实验室电源。迅速通知实验技术人员、实验室主任、中心主任。实验中心主任负责必要时通知全体学生和实验指导教师撤离。

3. 实验中心主任应立即将情况报告学院安全负责人，并通知中心应急小组在3分钟内到位。必要时直接上报学校公安处或直接拨打0119火警和0120急救。

4. 现场应急处理小组应首先帮助和指导学生扑灭身上的火后撤离，由中心应急小组负责送往医院救治。应急小组在中心应急小组、学院应急小组的协助下，负责灭火或控制火势蔓延。

5. 如遇爆炸失火而导致学生人身伤害的，应首先安排抢救受伤学生，并通知学校医院，告知详细情况，以便医院安排抢救。

6. 学院安全负责人必须在事故发生后5分钟内到位，并担任现场总指挥。根据现场情况，组织灭火，必要时指导消防人员灭火。必要时应切断整个楼层的电源。

第四条：触电

1. 发生触电事故后，实验指导教师必须首先切断实验室的总电源开关，而后指导救护。

2. 如果系严重触电事故导致学生失去知觉、呼吸，应马上安排学生通知实验员、实验室主任、中心主任。实验指导教师应根据触电急救原则进行急救处理。

3. 实验中心主任根据情况，通知学院安全负责人、校医院等进行急救和处理。

4. 对于漏电、短路导致的火灾，按照本规定的第二条处理。

第五条：跑水

1. 如因龙头损坏或上水管破裂导致跑水，实验指导教师必须立即组织学生撤离实验室，并通知中心主任，关闭该楼层或整个楼的总开关。

2. 实验中心主任负责报告学院安全负责人，必要时直接上报学校水电办，处理事故。

3. 中心主任负责指导实验员、实验室主任、实验学生清理跑水现场。

第六条：中毒

1. 如遇实验过程中出现急性中毒事故，实验指导教师必须根据情况进行积极处理；

2. 如果是气体中毒，必须马上组织学生撤离到楼外。必要时，中心主任通知全楼人员撤离。

3. 现场应急小组在防护的条件下，立即将中毒学生转移到楼外，进行急救处理，通知并迅速转送校医院。

4. 应急小组在防护的条件下，进入室内消除有毒气体源并打开向外的窗户，打开排气扇，关闭走廊的门。如为可燃性有毒气体，不得开启排气扇。

5. 如为不慎吞入液体或固体有毒物质，应急小组必须指导学生催吐，通知并迅速转送校医院紧急处理。

6. 对有毒液体、固体散落的，应急小组负责在中心的指导下进行认真清理，确保安全。

第七条：灼伤

1. 如浓酸、浓碱、强氧化剂等腐蚀性化学试剂喷溅到身上，实验指导教师必须立即带学生到紧急淋浴器下用大量的水冲洗，并通知实验室主任、实验中心主任，以便采取进一步的措施；

2. 如果是腐蚀性试剂溅入眼内，应首先以洗眼器用大量的水冲洗，而后根据情况，进行简单处理后，紧急送往校医院处置。

3. 如为烫伤，首先指导学生用大量的水冲洗，用医用纱布简单包扎后，迅速送往校医院处理。

4. 中心主任根据事故的情况，必要时通知学院安全负责人和应急小组，共同处理。

第八条：割伤

1. 出现割伤事故，指导教师必须首先通知实验技术人员，启用急救药箱，如果是轻微割伤，清理创面后进行包扎即可。

- 如果是严重割伤，必须报告实验中心，做止血处理后迅速转送校医院进行处理。

第九条：常用紧急电话

急救电话 120     火警 119

医科大一附院  35356533        医科大二附院  3277161

区人民医院    2803237         广西民族医院  3134723

武警总队医院  3838011

校医院急诊室  3235731

保卫处值班室  3233510

麻省理工学院化学系

实验室手册

化学实验技术

Katherine J Franz和Kevin M Shea编写

Rich L Danheiser和Timonthy M Swager教授协助编写

J Haseltine, Kevin M Shea和Sarah A Tabacco修改

目   录

1． 简介

1.1. 概述

1.2. 教材

1.3. 导读

1.4. 等级

1.5. 日程安排

1.6. 怎样使用本手册

1.7. 实验室介绍

2. 转移和萃取技术

2.1. CC：“乙酯的轻松之旅”

2.2. EE：酸、碱及其互变

3. 重结晶纯化固体

3.1. CC：怎样对樟脑球进行重结晶？

3.2. EE：单晶培养

4. 蒸馏纯化液体

4.1. CC：“桃子是怎样进入香蕉的？”

4.2. EE：高海拔下应该怎么操作?

5. 快速柱色谱纯化法

5.1. CC：“外观可能是欺骗性的”

5.2. EE：设定速度

6. 蛋白质鉴定和误差分析

6.1. CC：“牛的心脏里有什么呢？”

6.2. EE：“我心坚如磐石”

7. 原创性研究介绍

7.1. Mn(salen)配合物催化烯烃的环氧化反应

8. 技术指南

8.1. FT-NMR试样制备 44

8.2 GC试样制备 46

8.3 薄层色谱（TLC） 47

8.4. 萃取和洗涤 50

8.5. 无氧操作 53

8.6. 双溶剂重结晶 55

8.7. 培养单晶 57

8.8. 蒸馏 59

8.9. 快速柱色谱 63

9. 仪器操作指南

9.1 NMR 68

9.2 IR 73

9.3 GC 74

9.4 UV-Vis 75

1   简  介

1.1. 概  述

欢迎选择课程5.301！本课程特意设计为对实验化学各种技术的集中介绍。本课程的目标有两个：首先，由于本科新生不能选修常规的化学实验室课程， 5.301课程的设置可以给有兴趣的一年级学生提供一个动手从事化学实验的训练机会。其次，本课程是为化学系新生的UROP所设立的。新生通常很难在化学系找到一个UROP的工作，因为他们尚未有在正规的化学实验室系列课程中训练出的实验技巧和经验。在接下来的一个月中，你要学习各种基本操作，例如混合、搅拌和测量等，直至你达到化学研究的专业水平。不像其他实验课，我们的目标不仅是成功完成一个实验和写一份实验报告，相反地我们更注重对开展实验所必需的技术和技能的熟练掌握。

在课程5.301中所要学习的技术分为5个不同的模块，每个模块由两部分构成：“基本要求”和“高级要求”，即CC(Competent Chemist)和EE(Expert Experimentalist)。要达到每项技能的CC等级，你须具备一定水平的熟练掌握获得最小数量或最低纯度的某种特定样品的技能。当你的某项技能达到了CC等级后，你可以转入更富挑战性的EE水准的技能训练，那儿有更高的实验要求以证明你达到了EE要求。为了确保你个人的进步，当完成某个模块的训练后，你应当回顾一下每部分开头所列的“实验技能列表”的内容，掂量一下自己能否顺畅地开展这些实验操作。记住，在成为真正的专家之前，你同样可以达到对实验技术非常熟练的程度。我们并没有希望你通过该课程的学习就能在今后的化学研究中对所有的问题能够独立予以解决，你尚需要更多的训练和实践！我们的目标是你能够达到这样一种境界：在遇到不熟悉的问题或技术时，能寻求合适的方法来解决问题。

在本课程的最后一周，将向你介绍一个原创性的研究课题。指导教师将给出一个问题，由你在实验室中尝试并予以解决。做这个实验，涉及到之前3周内所学的许多实验技术。如果你能正确运用这些实验技术，你一定会向你的指导教师给出一个用实验证明了的解答。

学完了5.301课程后，你将掌握实验室的许多基本操作，并且可以准备迎接更富挑战性的问题。祝你好运！

1.2 导 读

在开始进入实验室之前，你必须事先阅读教材中的几个章节。我们在实验室中的时间紧张有限，因此及时完成这些材料的阅读非常重要。这些阅读教材不仅对成功学习课程5.301是必要的，而且可以帮助你成长为一个实验化学家。

因此，在开始做实验之前，先花一些时间来阅读Zubrick中的有关章节。之所以选择该教材，是因为它易读，并且实践性强。要想获得相关主题的更有深度的资料，我们推荐阅读J. Leonard, B. Lygo和G. Procter编写的教材中的有关章节，在科学图书馆的藏书室里可以找到该书。一般地，仅仅靠简单的教材阅读是难以完全领会一个实验概念的，但是通过运用导读中的策略、实验室中的实践和实验后的复习，你一定会掌握课程5.301中的大部分内容。

在每个实验阶段的开始时，都有一个对当天实验的简短讲解，Tabacco博士和助教们还会组织一个针对所布置的阅读材料和实验室的实际操作的讨论。你也可以通过观看数字化实验室技术手册的相关演示，以获得对重要技术的感性认识。同时，会安排时间回答你在预习中遇到的问题。

下面列出本课程的主要阅读材料。在IAP中，还会有补充阅读材料，该导读内容是希望你能对典型的化学实验室尽快熟悉起来。

Zubrick —— 有机化学实验室安全手册（第6版）

章节：1－安全问题, 2－实验记录, 4－接口, 6－相关实验器材, 9－清洁和干燥, 10－干燥剂, 11－产物, 15－萃取和洗涤, 18－加热, 19－夹持器, 31－实验室仪表真空泵

1.3 等  级

概述：

本课程严格以通过和不通过的纪录为基础来确定等级。如果你完成了预定数量的实验，你将获得“通过”。在5.301中，“通过”意味着你有资格在化学研究实验室里开始UROP工作。如果你没有完成所要求的实验，你就不能获得“通过”，并且不能开始UROP工作。然而，有才能的、专注的和有热情的学生不应该觉得难以成功地完成实验的要求。

总共四个星期，你将遇到五个技术模块以及一个原创性研究方案的介绍。前三个星期，训练实验的各项技能，最后一周则用于实践科研课题。每个技术模块中都有两个不同技术难度的练习。如果成功地达到第一个技术水平，便获得“CC等级”，意味着你在该项技术领域中具备足够的水平，能够完成涉及相关实验技术的研究。如果成功完成每个技术领域的第二部分练习，便赢得“EE等级”，说明你在该项技术领域中具备较高的水平。

要求：

所有技术模块中，无论是“CC等级”还是“EE等级”，都明确给出了要达到该实验相应等级的标准。如果第一次实验没有达到这些标准，你应该重新进行实验，直到达到期望的结果。记住实验化学既是技巧也是一门科学。有些时候，要达到专家的一定水平，你必须进行足够多的实践。

要成功通过课程5.301， 你必须通过所有五个“CC等级”的实验和两个“EE等级”的挑战。鼓励你完成全部训练，但是仅要求两个“EE等级”的实验。在开展原创性研究课题中，你必须至少完成一个环氧化反应。

1.4 实验室介绍

1. 安全事项

确保你熟悉下列安全设备的放置位置和使用方法:

1. 灭火器，悬挂在实验室中的各个相应位置。

2. 喷淋装置，每个实验室靠近走廊的位置。

3. 洗眼器 / 喷脸器，中间通道的每个水槽中有一个。

4. 灭火毯，放在实验室靠近走廊的两头和总电源控制板附近。

5. 电话——仅在紧急情况下使用——拨100。

由化学药品或电引起的火灾，只能用CO2和干粉灭火器进行灭火。水槽处的水龙头可以用来冲洗与腐蚀药品接触的皮肤。你应该注意你所在工作区域中安全设备的放置位置，并且知道（甚至预演）怎样操作，以防火灾或其他的意外事故的发生。但是，在火患或其他意外事件发生的情况下，不要采取任何可能危害到自己或他人的冒险行动。最重要的是, 尽快让助教或职员知道所发生的紧急情况。

在实验室，必须一直戴着防护眼镜。这是麻萨诸塞州州法律中的一条,而不仅仅是一条实验室规则。虽然从技术上讲，收音机和乐器并不存在安全隐患, 但仍然不允许将他们带进实验室。

学习化学实验室所用到的原料、仪器和操作过程的危险性是本课程教学目标的一部份。星期一第一次见面时，我们将明确地针对本课程的各种安全注意事项进行讨论。通过讨论，将使你对今后的本科实验中可能遇到的危急情况有心理准备。与此同时，你将拿到一本麻省理工学院化学系的化学保健计划和安全手册，作为你在麻省理工学院生活期间的安全参考。

溶剂、化学药品及其他材料的处理:

千万不要将溶剂或反应物倒入下水道。对可燃或毒性液体的随意处理是实验室的安全大忌。同时，不能将此类溶剂置于敞口烧杯，放在通风橱外。氯代溶剂应该倒在通风橱内的4-454和4-460废液缸中。当不清楚如何处理某种物质时，请先咨询助教。如果必需并且可以直接排到下水道时，则必须在排前、期间和排后都用大量水对下水道进行冲洗，而且应该用通风橱中的下水道。用过的玻璃容器必须丢弃在专门设计的容器中。清扫破碎玻璃用的畚箕和扫帚可以从实验供应处(4-450)领取。溢出的水银是非常危险的，应向助教报告，以便进行清除。

2. 登记手续

简单参观了本科生实验室 (包括仪器设备和安全设备)之后，便进入实验室登记程序了。将给你指定一个实验位子，并拿到下列物品:

1. 一份安全守则——你必须阅读、签字，然后上交。

2. 实验台和钥匙，仪器清单和登记表。

3. 防护眼镜，实验服和实验记录本(5.301所要求的)。

4. 5.301课程中专用仪器的清单。

比照助教给你的清单，核对实验柜中的仪器。向助教报告你缺失的仪器，助教将会补足你所缺的仪器，或者告诉你去实验室贮藏间领取。一旦在登记表上签字确认，你就得对实验台上所有物品负责。在课程结束时，即便没有通过课程，核对返还所有物品仍然是你的责任 (请见下面的第三条)。

3. 返还仪器程序及收费

2004年1月30日星期四返还实验仪器。没有按期返还仪器的同学名单将由实验供应办公室列出，这部分同学此时需交费$35.00。

4. 实验室仪器的分布

a. 化学药品和溶剂

有机物和无机物——4-457；

酸和碱——4-457的下面厨柜中；

溶剂——4-454和4-460，在实验台末端的架子上。

b. 烘箱和冰箱

烘箱位于4-454和4-460。每个烘箱都有其特定的用途。不要把任何塑料制品放入烘箱。所有样品都要用标签清楚地标明化合物的名称类别、你的名字和日期。烘箱每周清理一次，标识不当的样品将被处理掉。冰箱放在4-454，样品同样需要清楚地加以标识。

c. 天平。不允许滥用天平和破坏其周围整洁。

d. 公用实验室设备

以下物品可由LS提供（LS=Lab Supplies，表示实验室供应处）：

装上交样品用的瓶子和标签纸；

滤纸，有17mm、152cm和11cm三种规格；

橡皮塞、橡胶隔膜和橡皮带；

钳子、针头、锉刀、玻璃管和其它硬件；

海绵、吸油材料、畚箕和扫帚。

5. 麻省理工学院本科化学实验室的安全事项

保护实验室人身健康和安全，保护周围环境是化学系的基本道德规范。一个良好的安全防护计划要求全体教工、职员和学生共同来承担职责。本实验室的安全防护计划由本科生实验室主任Mircea Gheorghiu博士领导，并由一个包括教职员工、助教和学生组成的本科实验室安全委员会负责。

安全信息可通过多种途径获得。每门实验课程都从严格的安全教育开始，同时提供各项相关信息和建议。此外，每门实验的介绍和助教的讲解都有针对具体实验的安全注意事项。实验室中用到的化学品的各种资料都有档案记录，可以到Gheorghiu博士办公室外的资料室借阅。其中，我们特别推荐你阅读《实验室中的细心操作》这本全面的、可读性强的读物。

实验设计和流程要遵守实验室关于有毒物质的规定，有毒物质的使用量要控制在美国政府工业卫生专家会议（简称ACGIH）推荐的阈限值（简称TLV’s）之下。这是一个谨慎的规定，因为这些阈限值能保证一周40个小时连续置身于含有毒物质的工作场合而不会受到危害。ACGIH会议推荐的TLV值在资料室中都能查阅到。

尽管化学系坚决承诺注重本科生实验室安全，但是一定要牢记，绝对无危险的教学环境是不可能的，也是无法期望的。日常生活中也总有危险存在。比方说，汽油具有爆炸性和毒性，但大多数驾车的市民都相信自己可以安全地使用汽油。任何从事实验科学或医药事业的人都需要学习如何有意识地完善处理各种不同的有潜在危险的物质。本科生实验课程的一个目标就是教会学生如何在实验室内外进行安全操作和实践。

你应该熟悉附录中所列的实验室安全基本守则。同时，你需要熟悉化学保健计划和安全手册。严格遵守以上这两份资料上的规则，促使你安全成功地完成实验任务。

6. 本科生实验室的安全总则

1. 安全的方法便是正确的工作方法。合理安排工作，遵守实验说明。如果你不知道如何安全地进行实验操作，请向助教咨询。

2. 能使用提供给你的所有安全设施和防护设备，清楚它们的放置位置（洗眼器、喷淋装置、灭火毯和灭火器）。

3. 必须始终佩戴安全防护眼镜。

4. 不准在实验室进食和饮水（也不可以在冰箱里储存食物）。绝对禁止在实验室吸烟。

5. 个人防护：穿合适的衣服（处理腐蚀性、毒性或可燃性物质时要穿防护衣）。避免穿有宽松袖子和袖口的衣服，避免带手镯。注意你的长发。穿合适的鞋子（不要穿凉鞋）。

6. 任何形式的嬉戏打闹都是危险和不允许的。不要在实验区域内跑动。

7．如果见到你的同伴有危险举动，向他们指出，并向助教报告。

8．向助教报告所有不安全的情形、不安全的行为和可能引起意外事件的任何状况。无论是多么微小，一定要向助教报告任何的意外事件或火患。

9．危险化学药品:

a．当你或你的邻桌在使用可燃液体时，要特别注意火的危险性。

b．危险的物质：了解常见的易爆、有毒和致癌的物质，在有充分的防护措施时才能使用。

10． 绝不能在无人看管的情况下进行化学反应或实验，除非你已经详细地告知你的搭档，在你不在的情况下如何处理潜在的危险情形。

11． 保持通风橱和实验台区域干净整洁，留有最大的工作空间。